ROBERT KIESERLING 
Industriefußboden GmbH	FAX: 	040 - 7 33 23-50

Albert-Schweitzer-Ring 22	Telefon:	040 - 7 33 23-0

22045 Hamburg

Ausschreibung / Kostenvorplanung KIESERLING ® TECHNOPLAN

Einheitspreis und Gesamtpreis werden von KIESERLING angegeben

Geplanter Bauort:	PLZ     	Ort

Position    Beschreibung

- TECHNOPLAN-Betonsohle

m²

Einheitspreis		      EUR	               	Gesamtpreis                      EUR

Betonbodenplatte dges =        cm nach dem KIESERLING ® TECHNOPLAN-

SYSTEM wie folgt herstellen:

- PE-Unterlagsfolie 200 my liefern und auf einem tragfähigen Feinplanum 
1-lagig verlegen, (Planum bauseits)

- Lieferung und Einbau eines Randstreifen aus extrudiertem Schaumstoff,

gegen alle aufgehenden Bauteile. (ohne Randfugenverguss)

- Betonlieferung C 25/30

- Betonverflüssiger liefern und integrieren zur Schwindmaßreduzierug

- Beton, d=         cm , einbauen mittels Lasermessverfahren, verdichten,

maschinell abreiben mittels Flügelglätter

Ebenflächigkeit nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 3

- Ausbildung der Arbeits- und Scheinfugen (Sollbruchfugen) durch
maschinelles Einschneiden, b= 3 mm, Tiefe nach Erfordernis, incl. Anfasen,
ohne Verguss

- Tagesfeldfugenverdübelung nach Erfordernis

- Nachbehandlung der fertigen Sohle mit einem Curing gegen zu frühes

Austrocknen.

_____________________________________________________________________________________________

2			  m²

Einheitspreis __________ EUR				Gesamtpreis __________ EUR

Betonpumpengestellung als Zulage zur POS. 1, (inkl. Ca. 40 m Rohrleitung)

_____________________________________________________________________________________________

Bedarfsposition

3		  m²

Einheitspreis __________ EUR				Gesamtpreis __________ EUR

Verguss der Feldfugen gemäß der POS 1, mit einem elastischen Kunststoffverguss
- so spät wie möglich - als Zulage

Hinweis: Scheinfugen (Sollbruchfugen) im Industriebodenbau sind Wartungsfugen,
die im Rahmen der Wartungsverpflichtung durch den Bauherrn/Hallenbetreiber bei
Kantenzerstörungen nachgearbeitet werden müssen.

_____________________________________________________________________________________________

Bedarfsposition

4		  m ²

Einheitspreis __________ EUR				Gesamtpreis __________ EUR

Hartstoffschicht d = 8 mm (ca. 12 kg/m² Hartstoffanteil) gemäß DIN 18560
aus Korodur VS 05, o. glw., Hartstoffgruppe A, DIN 1100, liefern und
monolithisch einbauen, als Zulage zur POS. 1

_____________________________________________________________________________________________

Bedarfsposition

5		  m²

Einheitspreis __________ EUR				Gesamtpreis __________ EUR

Hartstoffschicht d = 10 mm (ca. 16 kg/m² Hartstoffanteil) gemäß DIN 18560
aus Korodur VS 05, o. glw., Hartstoffgruppe A, DIN 1100, liefern und
monolithisch einbauen, als Zulage zur POS. 1

_____________________________________________________________________________________________

Bedarfsposition

6		  m²

Einheitspreis __________ EUR				Gesamtpreis __________ EUR

Lieferung und Einstreuung eines Mineralhartstoffgemisches aus Korodur VS 05,
o. glw., Hartstoffgruppe A, DIN 1100, Oberflächenhärtung ca. 3 – 5 kg/m²,
als Zulage zur POS. 1, alternativ zur Hartstoffschicht

BITTE BEACHTEN SIE!

Besonders in Norddeutschland gelten hinsichtlich der Gesteinskörnung
(Kies, Sand etc.) wegen des hohen Anteils aufschwimmender Bestandteile
und wahrscheinlicher Alkalireaktionen unsere Bedenken bezüglich einer
einwandfreien Oberfläche der Sohle, wenn nicht Hartstoffschichten gemäß
DIN 18560 eingesetzt werden. „Einstreuungen“ können dieses Problem
nicht verhindern!

_____________________________________________________________________________________________

Bedarfsposition

7		  m²

Einheitspreis __________ EUR				Gesamtpreis __________ EUR

Mehr- bzw. Minderstärke des Betons der POS. 1 je 1 cm/m², incl. 
Einbau als Zulage zur POS. 1

_____________________________________________________________________________________________

Bedarfsposition

8		  m

Einheitspreis __________ EUR				Gesamtpreis __________ EUR

Verzinktes Winkelprofil (60/60/6 mm) für Torbereiche liefern und einbauen (incl. Anker),

jedoch ohne Schweißarbeiten

_____________________________________________________________________________________________

Bedarfsposition

9		  m²

Einheitspreis __________ EUR				Gesamtpreis __________ EUR

Wärmedämmung, d =       cm, aus Roofmate SL oder gleichwertig,

auf bauseitig entsprechend abgesenktem Unterbau, liefern und auf dem
PLanum verlegen,	als Zulage zur POS. 1

_____________________________________________________________________________________________

10		  m

Einheitspreis __________ EUR					Gesamtpreis __________ EUR

Abstandhalter für die Lage(n) BStG liefern und einbauen, als Zulage zur POS. 1

_____________________________________________________________________________________________

11		  to

Einheitspreis __________ EUR					Gesamtpreis __________ EUR

BStG-Lagermatten nach DIN 488 liefern und mit der erforderlichen Überdeckung

verlegen, als Zulage zur POS. 1

_____________________________________________________________________________________________

12		  to

Einheitspreis __________ EUR					Gesamtpreis __________ EUR

Rundstahl nach DIN 488 liefern, schneiden, biegen und  verlegen, als Zulage zur POS. 1

_____________________________________________________________________________________________

Bedarfsposition

13		  m

Einheitspreis __________ EUR 					Gesamtpreis __________ EUR

Herstellung von einseitigem Gefälle (max. 2%), als Zulage zur POS. 1

_____________________________________________________________________________________________

Bedarfsposition

14		  m

Einheitspreis __________ EUR					Gesamtpreis __________ EUR

Beidseitiges Anarbeiten an bauseits gesetzte Rinnen oder Schienen mit
anschließender Reinigung nach dem Betonieren, ohne Fugenausbildung,
als Zulage
(Abschalungsarbeiten sowie Aussteifung und Abdeckung der Rinnen bauseits.)

_____________________________________________________________________________________________

Bedarfsposition

15		  m

Einheitspreis __________ EUR					Gesamtpreis __________ EUR

Anarbeiten an bauseits gesetzte Bodenabläufe mit anschließender
Reinigung nach dem Betonieren, ohne Fugenausbildung,
als Zulage

_____________________________________________________________________________________________

Bedarfsposition

16		  m

Einheitspreis __________ EUR					Gesamtpreis __________ EUR

Anarbeiten an vorhandene höhengleiche Flächen wie z.B. bauseitige
Profile, Gruben etc., (1-seitig) als Zulage

_____________________________________________________________________________________________

Bedarfsposition

17		  m

Einheitspreis __________ EUR					Gesamtpreis __________ EUR

KIESERLING – PRESSFUGEN – PROFIL Typ KS 140+
(bei Sohlenstärken von 14 – 16 cm)

Typ 170+ bei Sohlenstärken von 17 – 20 cm

Typ 210+ bei Sohlenstärken von 21 – 26 cm

Typ 270+ bei Sohlenstärken von 27 – 31 cm

als beidseitigen Kantenschutz, aus Schwarzmetall, bei starkem Stapler
bzw. Schwerlastverkehr im Bereich der Tagesfeldfugen, ohne Verguss,
liefern und einbauen.

_____________________________________________________________________________________________

Bedarfsposition

18		  m²

Einheitspreis __________ EUR					Gesamtpreis __________ EUR

Herstellung der Ebenflächigkeit nach DIN 18202, Tab.3, Zeile 4,
als Zulage zur Pos. 1, jedoch nur in Verbindung mit einer Hartstoffschicht d = 10 mm

_____________________________________________________________________________________________

Angebotssumme (netto):    ___________ EUR

zzgl. MWST 19%:	         	___________ EUR

Angebotssumme:		___________ EUR

Vorname

Name

Firma

Position

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon

(Vorwahl, Rufnummer)

Telefax

(Vorwahl  Rufnummer)